泰州学院附属幼儿园盥洗室改造项目

询价通知书

泰州学院附属幼儿园因班级盥洗室使用的实际需求，拟将对小五班、中五班、大五班的三间盥洗室进行改造，现采用询价方式面向社会进行公开招标。
具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：泰州学院附属幼儿园盥洗室改造项目

2.项目预算：3万
二、投标商资质

1.投标商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定；
2.投标商必须是中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人；
3.投标商必须具有房屋建筑工程施工承包三级（含三级）以上证书；
4.本次询价不接受联合体投标；必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加。

三、项目要求
（一）改造清单
	泰州学院附属幼儿园盥洗室改造清单（三间）

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求

	1. 墙壁（原有墙壁尺寸：300×312×73cm）

	1.1
	敲墙
	堵
	3
	1.敲去原盥洗室南侧墙壁

2.敲墙垃圾清理干净

	1.2
	砌墙
	堵
	3
	1.地面向上砌一堵单砖墙，壁厚12公分，外侧批白水泥腻子两遍，磨平；外侧墙壁下方有瓷砖贴脚线，上方刷内墙涂料两遍。

2.外侧墙壁安装软木板,材质、造型参照原室内软板，尺寸：260×140cm
3.内侧贴墙砖，中档白色，30×60cm

	2. 洗手池（130×50×30cm）

	2.1
	不锈钢
水槽
	个
	3
	1.材质：304不锈钢，壁厚1.2mm

2.水槽边角：弯圆、抛圆
3.安装要求：固定于新砌墙壁，且高于地面28cm
4.水槽配提篮下水器　

	2.2
	管道
	组
	3
	1.管道：公元管道，直径50mm

2.PPR热水管，壁厚3.4mm

3.水槽下水带存水弯

	2.3
	全铜双联水龙头
	只
	12
	每个水槽配4只水龙头

	3.防水

	3.1
	地面
	块
	3
	地面做防水处理，以防渗透

	4. 瓷砖

	4.1
	墙砖
	间
	3
	1.原有墙砖上方补贴墙砖

2.新砌墙内侧裸露部分补贴墙砖

3.规格：30×60cm、白色、中档

	4.2
	地砖
	间
	3
	1.砌墙后室内裸露地面补贴防滑砖
2.与原有地砖颜色相近

	5. 储物柜

	5.1
	吊柜
	组
	3
	1.单组尺寸：130×35×60cm
2.材质：EO级多层复合板、防水防腐

3.颜色：天蓝色

4.门：双开门、有把手

5.隔板：其中半组加一块隔板

	6.天花板

	6.1
	吊顶
	间
	3
	30×30cm浅色铝塑板集成吊顶、板厚0.7mm,带照明及开关

	7.门

	7.1
	改门
	扇
	3
	1.原左开门改为右开门，补平原合页铰链、门锁缺口

2.补喷漆，与原门板同色，门后装地吸

	8.拖把池

	8.1
	敲去原有拖把池
	个
	3
	1.敲池垃圾清运干净

2.裸露墙壁补贴墙砖

	8.2
	陶瓷拖把池
	个
	3
	1.尺寸：45×40×54cm
2.配1个全铜长杆水龙头

	9.小配件

	9.1
	单杆毛巾杆
	个
	3
	304不锈钢、长度45cm

	9.2
	挂钩
	个
	6
	304不锈钢、四排钩、打孔安装

	9.3
	镜子
	面
	3
	尺寸：130×100cm、厚度5mm、壁挂

	10.电源

	10.1
	五孔开关
	个
	6
	1.每间两个，品牌：欧普
2.水槽下方1个，吊柜左侧1个

	11.护栏（1900×108cm）

	11.1
	木质墙面
	面
	1
	材料：厚2.5mm、环保白色免漆胶合板
要求：接缝边角抛圆

	11.2
	台阶
	层
	1
	尺寸：210×50cm
材料：厚1.8cm、环保白色免漆木工板

要求：接缝边角抛圆


（二）施工要求

施工期备足脚手架，不得使用桌凳做脚手，施工安全责任自负。施工时注意对现场环境、物品、成品与半成品的保护，做到工完场清。

（三）质量要求

1.质保期1年，所有设施与基层粘接牢固，墙皮、瓷砖保质期内无裂缝、无掉落；管道畅通、墙面地面防水不渗漏。质保期内如有问题，施工方须无偿修复。

2.油漆（涂料）、板材均符合国家环保要求，施工材料进场前必须由泰州学院附属幼儿园认可，施工工序由泰州学院附属幼儿园监督实施。
四、投标报价

投标报价表

投标单位公章: 
	序号
	名称
	规格
	数量
	投标单价（元）
	投标合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总价：                                      元

	


                              法定代表人或其授权代表签字：
【报价须知】
1. 所有价格用人民币表示（含税价）。

2. 报价应包括但不限于材料、配件、运费、税费，安装、调试、项目管理等费用，及其它涉及投标、合同签订、合同履行等必不可少的材料和费用。用户不再支付报价之外的任何费用。

3. 所有报价应是唯一的，询价小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在询价小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。施工方拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。
4. 上述改造清单为满足我园实际的需求，各投标商需在规定时间内实地
   勘察。
五、交付、审计与验收

1.时间及方式
签订合同后15日内施工方根据采购人的要求施工到位，验收合格，逾期未完成则扣除部分工程款，按每天扣除10%逐日累加。
2.验收
（1）验收依据：国家、省及行业有关标准、规范，询价通知书要求、响应文件、等为验收依据；

（2）施工方提出验收申请后，负责人需在7天内组织专业技术人员及相关部门进行功能验收，否则视同验收通过并签收；

（3）项目验收后由相关部门进行结算审计。

六、付款方式

项目施工完成并经负责人验收合格后，支付合同总价的90%，同时无息退还履约保证金。余款10％作为质量保证金于正常使用12个月后，在无质量及服务问题的情况下，30个工作日内一次无息付清。
七、投标文件编制

1.投标人按照要求，准备投标文件一式三份（一份正本，二份副本），每份投标文件清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本与副本不符，则以正本为准；
2.投标文件包含以下内容：

（1） 投标方《企业法人营业执照》或事业法人证书、税务登记证副本、开     

      户许可证；三证合一需提供营业执照和当年税务缴纳清单（复印件加 

      盖投标方公章，原件备查）；

（2） 投标方法定代表人证明文件（附法定代表人身份证复印件）或法定代表人授权委托书原件（仅当非法定代表人签署询价文件时提供，附授权代表身份证复印件）；

（3） 本询价通知书第二条投标方资质要求的相关承诺以及其他证明材料和证书（承诺为原件材料；证明、证书为复印件加盖投标方单位公章，原件备查）；

（4） 报价表（加盖投标方单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字）；

（5） 本项目的联系人、固定电话、手机、传真；
（6） 投标方认为必需的其它文件或材料，投标文件最好能编制目录、页码；
3.投标文件的正本和所有副本分别包装密封，封口处须加盖投标人的单位公章和法定代表人印章（骑缝章）；
4.本次投标文件有效期为30天，投标文件的密封袋应标记：

	招标工程名称：                    
投标人名称：　　　　　　　　　　

封口处注明：“开标前不得启封”字样


八、评定成交的标准

1.询价小组应当从通过资格审查的投标方中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交施工方。
2.如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的投标方，则按签到顺序进行抽签确定成交施工方。

九、投标保证金

1.投标保证金金额：人民币两仟元整（2000元）

2.投标保证金在上交投标材料时当面将现金装进信封密封，在信封醒目处写上投标单位、投标人姓名、金额。未中标单位，在评标结束后立即退还保证金；中标方将投标保证金交至幼儿园会计室，转为履约保证金，项目验收合格后全额无息退还。

3.投标保证金不予退还的情形：

（1）投标方在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标方提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）成交投标方在规定期限内因自身原因未能按本文件要求与采购人签订合同的；

（4）投标方在本次投标中，有违法违规行为被查实的。

成交投标方有上述情形之一的行为的，成交无效，其投标保证金将不予退还。招标人依照本文件规定另行确定成交施工方或重新询价。若成交施工方在执行合同中有任何不履约行为，视情节，用户可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

十、时间及地点

1.考察现场时间：2016年12月16日上午9时30分
2.投标开始时间：2016年12月22日上午8时30分
  投标截止时间：2016年12月22日上午9时30分
  开 标 时 间 ：2016年12月22日上午9时40分

3.投标、开标地点：泰州学院附属幼儿园
十一、联系方式：

地  址：泰州学院附属幼儿园（海陵区春晖路教工三村内）

联系人：刘老师、黄老师
电  话：0523—86662815
泰州学院附属幼儿园　　　

2016年12月14日

PAGE  
2

